2. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА

2.1. Климатические условия

Климатические условия площадки:

- климатический район строительства – II В (СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»);

- расчетное значение веса снегового покрова – 15 кг/м2 (CНиП 2.10.04-85 прил.2 «Теплицы и парники»);

-нормативное значение ветрового давления – 30кг/м2 (СП 20.13330.2011 табл.11/1 «Нагрузки и воздействия»);

-расчетная зимняя температура наиболее холодных суток для теплиц обеспеченностью 0,92 составляет – минус 280 (СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»);

2.2. Объемно-планировочные решения.

Учебная теплица в плане имеет прямоугольную форму с размерами в осях 25,6х51,0м.   Высота до низа несущих конструкций 2,50*м.

Основные технико-экономические показатели:

|  | Учебная теплица |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Площадь застройки, кв.м. | 1336,4 |  |
|  | Общая площадь, кв.м. | 1305,6 |  |
|  | Строительный объем, куб.м | 4110,2* |  |

2.4. Конструктивные решения.

Каркас здания решен в металлоконструкциях по рамно – связевой схеме. Комплектующие каркаса изготовлены из стальных профилей, оцинкованных методом горячего цинкования .

По статической схеме в поперечном  направлении каркас представляет многопролетную раму. Геометрическая неизменяемость каркаса в продольном направлении обеспечивается вертикальными связями и конструкциями покрытия (прогонами и водосточными желобами).

Наружное ограждение – двойное остекление из стекла толщиной 4,0мм.

Кровля – алюминиевые конструкции кровли состоят из коньков, коньковых соединений и алюминиевых кровельных шпросов для остекления. Остекление кровли – стекло  толщиной 4,0мм. Остекление форточек – стекло толщиной 4,0мм.

Перегородки – одинарное остекление из стекла толщиной 4,0мм.

Полы – бетонные.

Ворота – алюминиевые раздвижные.  Работы по устройству полов производить в соответствии со СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия».

Цоколь под перегородки – монолитный железобетонный.

Конструкции теплиц обеспечивают максимальное проникновение в них прямого и рассеянного света, равномерную без резких колебаний температуру, минимальные теплопотери, естественный воздухообмен для регулирования температурно-влажностного режима и возможность максимальной механизации производственных процессов.

Все строительные конструкции теплиц запроектированы в соответствии с требованиями СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

Теплицы относятся к категории Д (сооружение с пониженной пожароопасностью).

Степень огнестойкости –IV.

Класс конструктивной пожарной опасности – СО.

Класс функциональной  пожарной опасности – 5.3. «Сельскохозяйственные здания».

Теплицы по надежности строительных конструкций и оснований относятся ко  II уровню ответственности.

2.5. Защита строительных конструкций.

Антикоррозионную  защиту строительных конструкций и изделий  выполнять в соответствии с требованиями СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций от коррозии».

Для защиты фундаментов от разрушений путем замачивания поверхностными водами по периметру здания выполнить ремонт  отмостки.

Производство работ выполнять в соответствии со СНиП 13-03-2001 «Безопасность труда в строительстве» и ППР.