1

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА.

Проект реконструкции теплицы разработан для выращивания овощей на малообъемных неорганических субстратах и цветов в кассетах на торфосубстратах .

Теплица размещается на территории ФГБОУ ВПО «БелГСХА им.В.Я.Горина» в п.Майский Белгородского р-она Белгородской обл.

В состав теплицы входят: два овощных отделения, цветочное отделение, рассадное отделение, помещение растворного узла и участок наполнения кассет.

В овощных отделениях предусматривается выращивание культуры огурца и томата,  в цветочном отделении –выращивание цветов, в рассадном отделении предусматривается выращивание рассады овощей и цветов .

Проектом предусматривается:- выращивание культуры огурца в два оборота- с конца декабря по июнь  и с середины июля по декабрь;

- выращивание культуры томата продленным оборотом с января по октябрь;

- выращивание цветов (петуния) с февраля по июнь.

Потребность в семенах (на год) составляет:   - огурец ~ 5,5г;

- томат  ~ 0,5г;

- цветы  ~ 35г.

Рассада овощей и цветов выращивается в рассадном отделении теплицы.

Одно из важнейших условий получения высоких урожаев при малообъёмной технологии – регулярное снабжение растений питанием.

Для приготовления питательных (поливочных) растворов используются пожаровзрывобезопасные хорошо растворимые минеральные удобрения и микродобавки, примерная потребность которых составляет 500кг.

Хранение минеральных удобрений предусматривается в существующем складе минеральных удобрений.

Недельный запас минеральных удобрений хранится в помещении растворного узла.

2

В теплице предусмотрены системы:

- обогрева верхней и нижней зон;

- подстеллажного обогрева;

- капельного полива (резервный – шланговый полив);

- полива «прилив-отлив»;

- вентиляции (открывание и закрывание форточек);

- горизонтального зашторивания;

- автоматического управления микроклиматом.

Перечисленные системы приведены в соответствующих частях проекта.

Режим работы теплицы, односменный, 6 дней в неделю.

Дежурства по теплице и срочные ремонтные работы ведутся круглосуточно.

Штат теплицы (постоянный) – 3 человека.

Технический персонал, механизаторы и вспомогательные рабочие-привлекаемые.

Для работающих предусмотрены бытовые помещения (существующие), которые размещаются  в здании рядом с теплицей.

Перечень материалов, необходимых для работы теплицы приведен в таблице .

| Наименование | Количество |
| --- | --- |
| Мат минераловатный (100х15х7,5см), шт | 48 |
| Лоток полипропиленовый L=6,5м, шт | 8 |
| Кубик минераловатный (100х100х65см), шт (с учетом 2-х оборотов огурца) | 300 |
| Пробка минераловатная Ø23мм, шт (с учетом 2-х оборотов огурца) | 450 |
| Кассета многоразовая под пробки (240ячеек), шт | 3 |
| Кассета для выращивания цветов (96ячеек, Ø5см), шт | 2640 |
| Ящик для сеянцев цветов пласт.(60х40х14см), шт | 148 |
| Субстрат торфяной, м3 | 28,5 |
| Шпагат, кг | 50 |

Энергетические, погрузочные и транспортные средства используемые в теплице – существующие .

Краткое описание технологии производства.

Технология производства разработана в соответствии с «Нормами технологического проектирования» НТП-10.96, рекомендациями «Технология выращивания овощных культур на минераловатных субстратах (малообъёмная гидропоника), разработанными НИИОХ, ВНИИТП и

НИПТИМЭСХ.

Проектом предусматривается выращивание культуры огурца в два оборота (зимне-весенний и летне-осенний), томата в продленном обороте и цветов петунии.

Выращивание овощей и цветов в теплице начинается с её подготовки: так как овощи и цветы выращиваются на стеллажах и столах, пол  в теплице выполняется из бетона (см.часть АС).

Пол в теплице должен иметь ровную поверхность, без уклона в поперечном направлении и допустимым, не более 0,25% уклоном-в продольном.

Выращивание огурцов и томатов предусматривается на минераловатных матах в полипропиленовых лотках на стеллажах высотой примерно 30 см.

Расположение стеллажей в отделениях теплицы см. на листе ТХ-2.

В лотки раскладываются минераловатные маты.

Перед посадкой растений, маты напитывают водой.

На маты, в предварительно прорезанные отверстия, расставляют доставленную из рассадного отделения  рассаду огурца и томата.

Культура огурца и томата  выращивается на шпалере.

В лотке (вдоль матов) прокладывается труба капельного полива.

Полив овощей проводится автоматически по заданной программе через систему

капельного  полива от узла растворного Unimix XS . Расход воды через одну капельницу 2л/ч

(0,33л/мин).

Полив растений (подача питательного раствора) в течении дня проводится циклами – от четырёх до двенадцати.  Продолжительность одного цикла  до 5мин. Два последних цикла полива выполняются чистой водой.

В качестве аварийного предусматривается шланговый полив.

Выращивание цветов петунии предусматривается на торфяном субстрате в кассетах для выращивания на столах «прилив-отлив».

Полив цветов на столах выполняется от узла растворного Unimix XS, расположенного в помещении растворного узла.

Сбор дренажных вод предусматривается в подземную емкость (см.часть ВК).

Выращивание цветов ведется с применением системы досветки (см.часть ЭТ).

Питательные поливочные растворы подаются в отделения теплицы из помещения  растворного  узла, где размещаются:

-растворные узлы Unimix  XS разной производительности(для овощей и  рассады и цветов);

-ёмкости для маточных растворов и кислоты;

-резервуары для воды.

Приготовление питательных растворов выполняется в смесителях узлов растворных

Unimix, куда подаются необходимые компоненты. Готовые питательные растворы насосами, по заданной программе, подаются в отделения теплицы.

В рассадном отделении овощной теплицы предусматривается выращивание сеянцев и рассады огурца, томата и цветов.

Сеянцы огурца и томата  выращиваются в минераловатных пробках, установленных в специальные многоразовые кассеты.

Рассада огурца и томата выращивается в минераловатных кубиках (с одним отверстием под пробку)- огурца в течение 20-25 дней, а томата  в течении 50 дней и затем высаживается в овощные отделения теплицы.

Сеянцы цветов петунии выращиваются в пластиковых ящиках размером 60х40х14(Н)см заполненных торфяным субстратом.

Пикировка сеянцев в кассеты  выполняется в цветочном отделении на 28-30 день.

Заполнение ящиков и кассет для цветов выполняется на участке наполнения кассет.

Полив рассады огурца и томата выполняется по методу «прилив-отлив». Поливочный раствор по трубопроводу подаётся к столам, выдерживается там определённое время и затем сливается в приёмную подземную ёмкость (см. часть ВК).

Полив сеянцев цветов выполняется методом опрыскивания.

Температура воздуха в рассадном отделении  поддерживается автоматически  и должна быть не ниже +140С ночью и не выше + 230С днём.

Вентиляция воздуха-естественная за счет открывания форточек.

Выращивание сеянцев и рассады выполняется с применением интенсивной досветки.

Температурно-влажностный режим в овощных отделениях теплицы поддерживается автоматически по заданной программе, в зависимости от периода роста и развития растений. Так температура воздуха в теплицах колеблется от 16-200С ночью, до 19-250С днём. Влажность воздуха -60-65%.

Вентиляция воздуха в теплицах – естественная за счёт автоматического открывания форточек.

Для экономии тепла в холодный период года и для затенения растений в жаркий период, в теплице предусматриваются системы горизонтального зашторивания.

По мере роста растений в овощных отделениях теплицы, проводится их формирование и подвязка к шпалере.

При возникновении заболеваний и для борьбы с вредителями растений, должны применяться биологические средства.

Сбор урожая овощей начинается примерно через месяц после высадки рассады.

Цветочная продукция выдается на реализацию через 3 месяца.

После завершения цикла выращивания овощей и цветов, растения овощей, до их удаления, а затем строительные  конструкции и столы , должны обрабатываться дезрастворами.

Выход растительных остатков (огурцы и томаты) составляет 1300кг .

Растительные остатки должны вывозиться на существующую площадку компостирования.

В пояснительной записке приводится примерное описание технологии производства.

Уточнённая технология выращивания овощей и цветов, в т.ч. их защита от вредителей и болезней, разрабатывается специалистами ФГБОУ ВПО «БелГСХА им.В.Я.Горина»  .

Охрана труда и техника безопасности

Безопасные условия труда работающих в теплице обеспечиваются принятыми в проекте объёмно-планировочными и конструктивными решениями, организацией технологического процесса, системами вентиляции, отопления и освещения.

При производстве работ в теплице должны соблюдаться требования:

- ГОСТ 12.0.004-90 «Организация обучения безопасности труда. Общие положения»;

- ГОСТ 12.1.005-88* «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны»;

- ГОСТ 12.3.002-75* «Процессы производственные. Общие требования безопасности»;

- ОСТ 46.3.123-82ССБТ «Обслуживание оборудования в теплицах. Правила безопасности»;

- «Санитарных правил и норм по устройству и эксплуатации теплиц и тепличных комбинатов» СанПин 5791-91;

- «Правил по охране труда в защищённом грунте» ПОТ РО-97300-03-95;

- «Правил безопасности при производстве и послеуборочной обработки продукции растениеводства в системе Госагропрома», утверждённых Госагропромом 12.12.86г.;

- «Санитарных правил по хранению, транспортировке и применению минеральных удобрений в сельском хозяйстве», утверждённых 13.04.73г.;

- Инструкцией заводов-изготовителей по эксплуатации и техобслуживанию. Импортное оборудование должно иметь инструкции на русском языке.

Работающие должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты согласно ГОСТ 12.4.011-89 выбор которых производится в соответствии с «Типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и др. средств индивидуальной защиты работников сквозных профессий и должностей всех отраслей экономики», утверждённых Минтруда России 30.12.97г.