1

Автоматизация технологического процесса

Раздел проекта  «Автоматизация»  предусматривает автоматическое поддержание температурно-влажностного режима в теплицах с помощью климатической компьютерной системы «SERKOM» (Голландия).

Проектом предусматривается:

- управление механизмами вентиляции;

- управление системой горизонтального зашторивания;

- управление смесительными трехходовыми клапанами систем отопления теплицы;

- управление насосами на подающих линиях систем отопления теплицы;

- контроль температуры воздуха в теплице;

-контроль влажности воздуха в теплице;

-управление электромагнитными клапанами капельного полива;

-управление электромагнитными клапанами на трубопроводе подачи воды к столам

системы «прилив-отлив»;

-управление задвижкой с электроприводом на подаче воды в вертикальные резервуары

растворного узла в зависимости от уровня воды в резервуаре;

-установка в вертикальных резервуарах растворного узла датчиков гидростатического

уровня воды в емкости с выводом сигналов на компьютер растворного узла.

Для учета внешних факторов на компьютерную систему вводятся сигналы с метеостанции:

- температура наружного воздуха;

- направление, скорость и сила ветра;

- уровень солнечной радиации;

- наличие дождя.

Проектом также предусматривается оснащение распределительных узлов теплиц необходимыми показывающими приборами (термометрами и манометрами) для контроля за технологическими параметрами.